ANZIEHEN  		(Trellchem VPS mit Fremdbelüftung)

Schutzstufe III

- VSA-Träger in das Fahrzeug mit diesem Auftrag schicken:

  - Trainingsgewand und weiße Handschuhe anziehen (alles in derselben Kiste)

  - Kein Helm, keine Maske, keine Stiefel anziehen

  - AS-Gerät (ohne Maske) anlegen und noch nicht aufdrehen!

- VSA auf den Trittbrettern auflegen, Unterlage auf Boden auflegen

- Sichtscheibe innen und AS-Maske außen mit Klarsichtmittel besprühen 
(jeweils 2-3 mal beim Spray pumpen, dann verwischen)

- Maske aufsetzen (noch nicht anschließen)

- Helm aufsetzen (am besten für alle Helmfunk 70 cm, Kanal 1)

- Mit den Füßen in den Anzug einsteigen (zuerst mit dem rechten)

- Lungenautomat ABkuppeln und an Steuergerät (im VSA) anschließen

- Mit rechten Arm in den Anzug schlüpfen

- AS-Gerät (noch nicht aufdrehen!) an Steuergerät im VSA anschließen

- Bauchgurt des VSA umlegen

- Festlegen wer den VSA-Trupp betreut (überwacht) und dem Betreuer ein 70cm Funkgerät und eine Uhr geben.
Name des Betreuers (für gesamten Trupp):______________________________

- Funkgerät einschalten + sofort Funktionsprobe (macht der Betreuer)

- Funkgerät in die Gerätetasche unter Sichtscheibe des VSA stecken

- Flaschen des AS-Gerät aufdrehen + Maske anschließen

- Linke Hand und Kopf in den Anzug

- Druck aufschreiben (macht der Betreuer)

      - Uhrzeit:

      - Truppführer					Druck:		   bar

      - Truppmann1					Druck:		   bar

      - Truppmann2					Druck:		   bar

- Reißverschluss ganz schließen

- Klettverschluss über Reißverschluss schließen

- Die VSA kurz mit HD-Rohr abspritzen (schützt vor elektrostat. Aufladung)

- Den Trupp losschicken

- Auf der Rückseite der Checkliste weitermachen

WÄHREND DEM EINSATZ

- GRKDT/EL: Mind. 2 Mann mit dem Aufbau einer Deko-Stelle beauftragen

- GRKDT/EL: 1 Mann mit Schutzbekleidung Schutzstufe II für die Deko ausrüsten lassen (mit leichtem Atemschutz)

- BETREUER: Alle 5 Minuten mit Funk, Megafon oder Fahrzeug-Lautsprecher auf die restliche Einsatzzeit hinweisen („Ihr habt noch 15 Minuten!“, 10, 5)

- ev. Fremdversorgung bei den VSA von außen anschließen (ASF Kirchdorf)

- Ohne Fremdversorgung: Nach spätestens 20 Minuten Einsatz abbrechen 
(damit noch genug Zeit für die Deko ist)

- Plane oder große Säcke (Zubehör-Kiste) für die kontaminierten Anzüge vorbereiten

NACH DEM EINSATZ (Ablegen des Anzuges)

- ev. Fremdversorgung von außen an VSA anschließen (ASF bzw. AS-Geräte mit Verlängerungsschlauch aus Zubehör-Kiste)

- VSA-Träger in der Deko-Stelle mit Sprühstrahl (sehr wenig Druck) waschen

- BETREUER sagt dem VSA-Träger über Funk was er tun muss (umdrehen, Arme heben,..)

- Nicht vergessen auf: Unter den Armen + Stiefelsohlen

- FW-Stiefel der VSA-Träger bereithalten

- VSA vorsichtig ausziehen (Betreuer liest die folgenden Punkte über Funk vor):

  - HELFER darf NIE IN den Anzug greifen und muss darauf achten, dass nichts in den Anzug fließt. Helfer trägt Handschuhe und Visier ist geschlossen!
Der VSA-TRÄGER schließt also ALLES selbst ab!

  - TRÄGER: zieht beide Arme aus den Ärmeln zu sich nach Innen

  - HELFER: Reißverschluss öffnen und ab jetzt VSA von außen halten

  - TRÄGER: Lungenautomat von Maske abschließen und in Tragegurt des AS-Gerät sichern

  - TRÄGER: Flaschen zudrehen und Druck über Lungenautomat ablassen

  - TRÄGER: Lungenautomat von Steuergerät abschließen und im Tragegurt des AS-Geräts sichern

  - TRÄGER: AS-Gerät von Steuergerät abschließen

  - TRÄGER: Bauchgurt öffnen

  - TRÄGER: ev. Funkgerät an den Gurten des AS-Geräts befestigen

  - gemeinsam: Anzug ganz ausziehen

- Anzug-Träger mit dem AS-Gerät in das Fahrzeug umziehen und trinken schicken.
Erst im Fzg. AS-Gerät ablegen (damit der Körper langsam wieder runter kommt)

- Alles was mit dem Stoff in Berührung kam (Geräte, Leitern, Schläuche,..) ebenfalls absprühen und in die Säcke verpacken

- Den Mann im Schutzstufe II Anzug absprühen

- Alles in Säcke verpacken und abtransportieren (Anhänger oder auf Ladefläche)